Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения

ЗАО «Ивэнергосервис»

Генеральный директор

__________________ А.Е. Барочкин

«_____» _______________ 2026 г.

Ветлуга, 2026 г.

Содержание

Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла  на цели теплоснабжения	5

1.1. Краткое описание города	5

1.2. Существующие тепловые нагрузки потребителей	7

Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов,  сгруппированные по расчетным элементам территориального  деления и по зонам действия источников тепловой энергии  с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания,  производственные здания промышленных предприятий,  на каждом этапе	8

2.1. Общие положения	8

2.2. Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе	9

2.3. Прогноз перспективной застройки в существующих зонах  действия источников тепловой энергии	11

2.4. Прогноз сноса зданий	12

2.5. Актуализированный прогноз перспективной застройки  относительно указанного в утвержденной схеме  теплоснабжения прогноза перспективной застройки	13

Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой  энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение,  согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии  с законодательством Российской Федерации	14

3.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на  отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с  требованиями к энергетической эффективности объектов  теплопотребления, устанавливаемых в соответствии  с законодательством Российской Федерации	14

Раздел 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам  теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих  или предлагаемых для строительства источников тепловой  энергии на каждом этапе	16

4.1. Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет  нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам  территориального деления с разделением по видам теплопотребления  и по видам новой застройки	16

4.2. Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на  каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий,  сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки	19

4.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии  на каждом этапе за счет нового строительства	21

4.4. Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя  с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников  тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства	23

4.5. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах  источников тепловой энергии	24

4.6. Фактические расходы теплоносителя  в отопительный и летний периоды	25

4.7. Итоговые актуализированные показатели  спроса на тепловую энергию	26

Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения  на каждом этапе	27

Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)  производственными объектами с разделением по видам  теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	29

Список использованных источников	30

Приложение 1  Реестр объектов перспективного строительства	31

Приложение 2.Тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и сноса	32

Приложение 3  Прогнозы приростов площади строительных фондов,  сгруппированные по расчетным элементам территориального деления	33

Приложение 4  Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного строительства	34

Приложение 5  Изменение потребления тепловой энергии за счет перспективного строительства и сноса	35

Данные базового уровня потребления тепла 
на цели теплоснабжения

Краткое описание города

Жилой фонд в настоящее время, по данным администрации Ветлужского муниципального округа, составил 216 тыс. м2 отапливаемой площади.

Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади жилого, общественно-делового и производственного фонда, обеспеченности жилой площадью населения представлены в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м2 | 209,4 | 211,1 | 211,3 | 211,1 | 212,6 | 214,7 |
| 2 | Введено в эксплуатацию жилых многоквартирных домов, тыс. м2 | 0,751 | 0 | 0 | 2,16 | 2,15 | 1,19 |
| 3 | Введено в эксплуатацию жилых индивидуальных домов, тыс. м2 | 0,912 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Убыль жилого фонда вследствие сноса ветхих и аварийных зданий, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,42 | 0,7 | 0,2 | 0,6 |
| 5 | Общий прирост жилого фонда с учетом сноса, тыс. м2 | 1,66 | 0,20 | -0,22 | 1,56 | 2,10 | 0,74 |
| 6 | Общая площадь жилого фонда на конец года (с учетом введенных в эксплуатацию), тыс. м2, в том числе: | 211,1 | 211,3 | 211,1 | 212,6 | 214,7 | 215,5 |
| 6.1 | Общая площадь жилых многоквартирных домов, тыс. м2 | 110,2 | 110,2 | 109,8 | 111,26 | 113,21 | 113,8 |
| 6.2 | Общая площадь жилых индивидуальных домов, тыс. м2 | 100,9 | 101,1 | 101,28 | 101,38 | 101,53 | 101,7 |
| 7 | Население Ветлужского МО, тыс. чел. (указано состояние на 1 января следующего года) | 14,058 | 13,775 | 12,663 | 12,521 | 12,359 | 12,2 |
| 8 | Население города Ветлуга, тыс. чел. (указано состояние на 1 января следующего года) | 8,258 | 8,136 | 7,535 | 7,508 | 7,467 | 7,4 |
| 9 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 25,6 | 26,0 | 28,0 | 28,3 | 28,8 | 29,1 |
| 10 | Введено в эксплуатацию общественно-деловых и производственных площадей, тыс. м2 | 2,27 | 6,35 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Общая площадь общественно-делового и производственного фонда на конец года, тыс. м2 | 40,0 | 46,3 | 47,648 | 47,648 | 47,648 | 47,648 |
| 12 | Введено в эксплуатацию всех видов застройки с уч. сноса, тыс. м2 | 3,9 | 6,5 | 1,08 | 1,56 | 2,10 | 0,74 |
| 13 | Общая площадь всех видов застройки на конец года, тыс. м2 | 251,1 | 257,6 | 258,7 | 260,3 | 262,4 | 263,1 |

Ретроспективные данные численности населения Ветлужского МО (отсечки на конец года) представлены на рис. 1.1.1.

Рис. 1.1.1. Ретроспективные данные численности населения Ветлужского МО

Существующие тепловые нагрузки потребителей

Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности) за последние пять лет в Ветлужском МО представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности)

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе, Гкал/ч: | 0,219 | 0,824 | -0,085 | 0,1 | 0,145 | 0,081 |
| 2 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 0,083 | 0,014 | 0 | 0,15 | 0,16 | 0,131 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом и производственном фонде, Гкал/ч | 0,136 | 0,81 | 0,205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Вычитаемая тепловая нагрузка за счет сноса зданий, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,29 | 0,05 | 0,015 | 0,05 |
| 5 | Общая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 15,522 | 16,346 | 16,261 | 16,361 | 16,506 | 16,59 |
| 5.1 | Тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 15,522 | 16,346 | 16,261 | 16,361 | 16,506 | 16,59 |
| 5.2 | Тепловая нагрузка потребителей на ГВС (средненед.), Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч: | 12,731 | 12,745 | 12,455 | 12,555 | 12,70 | 12,78 |
| 6.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 12,731 | 12,745 | 12,455 | 12,555 | 12,70 | 12,78 |
| 6.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средненед.), Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом и производственном фонде, Гкал/ч | 2,791 | 3,601 | 3,806 | 3,806 | 3,806 | 3,806 |
| 7.1 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом и произв. фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 2,791 | 3,601 | 3,806 | 3,806 | 3,806 | 3,806 |
| 7.2 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом и производств. фонде на ГВС (средненед.), Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал | 32,73 | 32,76 | 32,02 | 32,28 | 32,65 | 32,73 |
| 8.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 32,73 | 32,76 | 32,02 | 32,28 | 32,65 | 32,73 |
| 8.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом и производственном фонде, тыс. Гкал | 7,17 | 9,26 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| 9.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом и произв. фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 7,17 | 9,26 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| 9.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом и производственном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Общее потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 39,90 | 42,02 | 41,80 | 42,06 | 42,43 | 42,51 |
| 10.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал | 39,90 | 42,02 | 41,80 | 42,06 | 42,43 | 42,51 |
| 10.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии 
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, 
производственные здания промышленных предприятий, 
на каждом этапе

Общие положения

Объем перспективной застройки в Ветлужском МО на расчётный период до 2035 г. определялся по данным отдела капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального строительства администрации Ветлужского муниципального округа и по данным генерального плана.

Объем перспективной застройки определялся:

• в период с 2026 по 2030 гг. - по выданным разрешениям на строительство, по реестрам строящихся и планируемых к строительству новых зданий, проектным декларациям и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов с указанием отапливаемых площадей и ориентировочных сроков ввода в эксплуатацию:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов;

- общественно-деловых зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д.;

- общеобразовательных школ;

- детских дошкольных учреждений;

- объектов промышленности.

• в период с 2031 по 2035 гг. также по схемам территориального развития города с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, численности населения территории жилого района.

Реестр введенных в эксплуатацию зданий в период 2021-2025 гг. приведен в 
табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Реестр введенных в эксплуатацию зданий в период 2021-2025 гг.

| Дата выдачи документа | Наименование | Теплоснабжающая организация | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.03.2021 | ФОК-физкультурно-оздорови-тельный комплекс, г. Ветлуга, ул. Спортивная, 1 | ФОК-физкультурно-оздоровительный комплекс | Котельная ФОК | 0,81 |
| 2022 | Очистные сооружения, г. Ветлуга, ул. С. Куликова, д.168А | АО «НОКК» Ветлужский филиал | Котельная №1 | 0,2050 |
| 2023 | 30-квартирный дом, г. Ветлуга, ул. М. Горького, 80Б | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ВЛТ | 0,1531 |
| 2024 | 32-квартирный дом, г. Ветлуга, ул. М. Горького, 80В | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ВЛТ | 0,1531 |
| 2025 | 24-квартирный жилой дом, г. Ветлуга, ул. М.Горького, 81А | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ВЛТ | 0,1187 |

Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе

Прирост отапливаемых площадей на территории муниципального округа планируется за счет индивидуальной (коттеджной) застройки.

Общий прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства и с учетом сноса аварийных и ветхих зданий по годам первой пятилетки и по расчетным периодам представлен на рис. 2.2.1 и должен составить:

- в 2026 г.							0,200 тыс. м2;

- в 2027 г.							0,100 тыс. м2;

- в 2028 г.							0,150 тыс. м2;

- в 2029 г.							0,150 тыс. м2

- в 2030 г.							0,150 тыс. м2

- всего в период с 2026 по 2030 гг.				0,750 тыс. м2;

- всего в период с 2031 по 2035 гг.				0,750 тыс. м2;

- всего в период с 2026 по 2035 гг.				1,500 тыс. м2.

Рис. 2.2.1. Прогнозируемый общий прирост отапливаемых площадей

Общий прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства в перспективном периоде прогнозируется на уровне 1,5 тыс. м2, что составит около 0,7 % к существующему общему фонду. Обобщённые данные по перспективной жилой, общественно-деловой и производственной застройке с разделением по административным районам приведены в табл. 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Перспективный прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства и сноса

| № п/п | Назначение зданий | Перспективный прирост отапливаемых строительных площадей, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Снос | -150 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 |

Продолжение таблицы 2.2.1

| № п/п | Назначение зданий | Перспективный прирост отапливаемых строительных площадей, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. | 2026 - 2035 гг. |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 1100 | 0 | 1100 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 750 | 750 | 1500 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Снос | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего | 1850 | 750 | 2600 |

Реестр объектов перспективного строительства приведен в Приложении 1 к настоящей Главе.

Прогноз прироста отапливаемых площадей, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления города, приведен в Приложении 3.

Прогноз перспективной застройки в существующих зонах 
действия источников тепловой энергии

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам действия источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Прирост площади перспективной застройки по годам (без учета сноса), м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2035 гг. | 2026- 2035 гг. |
| 1 | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2 | Прирост по существующим котельным | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 3 | Индивидуальные источники | 0 | -100 | 150 | 150 | 150 | 750 | 1100 |
| 4 | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим источникам тепловой энергии | 0 | -100 | 150 | 150 | 150 | 750 | 1100 |
| 5 | Итого | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 750 | 1500 |

Прогноз сноса зданий

Администрацией Ветлужского муниципального округа был предоставлен реестр аварийных и ветхих жилых домов, подлежащих расселению и сносу, а также список аварийных и ветхих домов, расселенных и планируемых к расселению до 2027 г.

Перечень аварийных и ветхих жилых домов, подлежащих расселению и сносу, приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Перечень аварийных и ветхих домов, подлежащих расселению и сносу

| № п/п | Адрес дома | Планируемая дата сноса | Номер кадастрового квартала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 45 | 31.12.2026 | 52:1:200101 |
| 2 | г. Ветлуга, ул. Свердлова, д. 78 | 31.12.2026 | 52:1:200105 |
| 3 | г. Ветлуга, ул. С. Куликова, д. 82 | 31.12.2027 | 52:1:200105 |
| 4 | г. Ветлуга, ул. Северная, 2 | 31.12.2027 | 52:1:200086 |
| 5 | г. Ветлуга, ул. М. Горького, д. 2 | 31.12.2027 | 52:1:200090 |
| 6 | г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 50 | 31.12.2027 | 52:1:200101 |
| 7 | г. Ветлуга, ул. Урицкого, д. 42 | 31.12.2027 | 52:1:200104 |

Обобщённые данные по планируемой убыли отапливаемых площадей приведены в таблице 2.4.2. Подробные данные по планируемому сносу зданий с разделением по элементам расчетного деления (по кадастровым кварталам) включены в общую таблицу П2.1 в Приложении 2 к настоящей Главе.

Таблица 2.4.2. Убыль отапливаемых площадей

| Наименование | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2026- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь сносимых зданий по годам расчётного периода, м2 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки 
относительно указанного в утвержденной схеме 
теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Итоговые показатели перспективного строительства в г. Ветлуге относительно уровня базового года представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Итоговые показатели перспективного строительства

| № п/п | Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 – 2035 гг. | Всего на 2035 год/ Прирост к уровню 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда на начало периода, тыс. м2 | 214,7 | 215,5 | 215,7 | 215,8 | 215,9 | 216,1 | 216,2 | – |
| 2. | Прирост жилого фонда всего, тыс. м2, в т.ч.: | 0,74 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 1,50 |
| 2.1 | Прирост многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 1,19 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2.2 | Прирост индивидуального жилого фонда, тыс. м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 1,50 |
| 2.3 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | 0,60 | 0,15 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда на конец периода, тыс. м2, в т.ч: | 215,5 | 215,7 | 215,8 | 215,9 | 216,1 | 216,2 | 217,0 | +0,7% |
| 3.1 | Общая площадь многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | +0,0% |
| 3.2 | Общая площадь индивидуального жилого фонда, тыс. м2 | 101,7 | 101,8 | 102,0 | 102,1 | 102,3 | 102,4 | 103,2 | +1,5% |
| 4 | Прирост общественно-делового и произв. фонда, тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Общая площадь общественно-делового и производственного фонда, тыс. м2 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 0,0% |
| 6 | Общий прирост строительных фондов с учетом сноса, тыс. м2 | 0,74 | 1,10 | -0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 2,20 |
| 7 | Общая площадь отапливаемых строительных фондов на конец периода, тыс.м2 | 263,1 | 263,3 | 263,4 | 263,6 | 263,7 | 263,9 | 264,6 | +0,6% |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, 
согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные с 
требованиями к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Ветлужском МО производился на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г., проектных тепловых нагрузок строящихся общественно-деловых и производственных зданий, предоставленных застройщиками, а также расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, приведённые в СП 50-13330-2024 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных многоэтажных домов, многоквартирных малоэтажных домов и для индивидуальных жилых строений в пересчете на квадратный метр площади на основе анализа характеристик зданий, согласно выданным разрешениям на строительство и проектным декларациям.

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения.

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню;

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2026–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

- на период 2028-2035 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

На основании приведённых источников были получены средневзвешенные величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных 
типов застройки (приведены в табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1. Удельные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2) | Удельное потребление тепловой энергии, Гкал/м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-2027 | Жилая многоквартирная | 31,2 | 0,076 |
|  | Жилая индивидуальная | 45,9 | 0,112 |
|  | Общественно-деловая | 46,2 | 0,108 |
| 2028-2035 | Жилая многоквартирная | 26,0 | 0,063 |
|  | Жилая индивидуальная | 38,2 | 0,093 |
|  | Общественно-деловая | 38,5 | 0,090 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих 
или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет 
нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам 
территориального деления с разделением по видам теплопотребления 
и по видам новой застройки

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства и с учетом сноса зданий должен составить:

- в 2026 г.								0,0334 Гкал/ч;

- в 2027 г.								0,0257 Гкал/ч;

- в 2028 г.								0,0057 Гкал/ч;

- в 2029 г.								0,0057 Гкал/ч;

- в 2030 г.								0,0057 Гкал/ч;

- всего в период с 2026 по 2030 гг.					0,0762 Гкал/ч;

- всего в период с 2031 по 2035 гг.					0,0287 Гкал/ч;

- всего в период с 2026 по 2035 гг.					0,1049 Гкал/ч;

Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом за весь расчетный период представлены в диаграмме на рис. 4.1.1.

Рис. 4.1.1. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом

Прогноз перспективного прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства с учётом сноса существующих зданий по расчетным периодам представлен в табл. 4.1.1.

Реестр тепловых нагрузок объектов перспективного строительства приведен в Приложении 2 к настоящей Главе.

Таблица 4.1.1. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства и сноса зданий

| № п/п | Вид застройки | Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2027 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 0,0069 | 0,0 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0 | 0,0069 | 0,0057 | 0,0 | 0,0057 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | -0,0113 | 0 | -0,0113 | -0,019 | 0 | -0,019 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего | 0,0334 | 0,0 | 0,0334 | 0,0257 | 0,0 | 0,0257 | 0,0057 | 0,0 | 0,0057 |

Продолжение таблицы 4.1.1

| № п/п | Вид застройки | Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 г. |  |  | 2030 г. |  |  | 2026-2030 гг. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0756 | 0 | 0,0756 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 0,0057 | 0,0 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0 | 0,0057 | 0,0309 | 0,0 | 0,0309 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0303 | 0,0 | -0,0303 |
| 6 | Всего | 0,0057 | 0,0 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0 | 0,0057 | 0,0762 | 0 | 0,0762 |

Продолжение таблицы 4.1.1

| № п/п | Вид застройки | Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | 2026 - 2035 гг. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0,0756 | 0 | 0,0756 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 0,0287 | 0 | 0,0287 | 0,0596 | 0 | 0,0596 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 0 | 0 | 0 | -0,0303 | 0,0 | -0,0303 |
| 6 | Всего | 0,0287 | 0 | 0,0287 | 0,1049 | 0 | 0,1049 |

Прогнозы прироста тепловых нагрузок в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе за счет нового строительства приведены в Приложении 3 к настоящей Главе.

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на 
каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Прогнозы прироста объема потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и общий прогноз перспективного изменения потребления тепловой энергии, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки приведены в табл. 4.2.1.

Суммарный перспективный прирост объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса должен составить:

- в 2026 г.							0,088 тыс. Гкал;

- в 2027 г.							0,067 тыс. Гкал;

- в 2028 г.							0,015 тыс. Гкал;

- в 2029 г.							0,015 тыс. Гкал

- в 2030 г.							0,015 тыс. Гкал

- всего в период с 2026 по 2030 гг.				0,200 тыс. Гкал;

- всего в период с 2031 по 2035 гг.				0,074 тыс. Гкал;

- всего в период с 2026 по 2035 гг.				0,274 тыс. Гкал.

Прирост теплопотребления нарастающим итогом за счет нового строительства представлен в графике на рис. 4.2.1.

Рис. 4.2.1. Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом

Прогнозы прироста потребления тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе приведены в Приложении 5 к настоящей Главе

Таблица 4.2.1. Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий

| № п/п | Вид застройки | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Всего | Отоп. и вент. | ГВС | Всего | Отоп. и вент. | ГВС | Всего |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 0,099 | 0 | 0,099 | 0,099 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 0,018 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | -0,029 | 0 | -0,029 | -0,05 | 0 | -0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего | 0,088 | 0 | 0,088 | 0,067 | 0 | 0,067 | 0,015 | 0 | 0,015 |

Продолжение таблицы 4.2.1

| № п/п | Вид застройки | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2029 г. |  |  | 2030 г. |  |  | 2026-2030 гг. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Всего | Отоп. и вент. | ГВС | Всего | Отоп. и вент. | ГВС | Всего |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0,198 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,081 | 0 | 0,081 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,079 | 0 | -0,079 |
| 6 | Всего | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,200 | 0 | 0,200 |

Продолжение таблицы 4.2.1

| № п/п | Вид застройки | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | 2026 - 2035 гг. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Всего | Отоп. и вент. | ГВС | Всего |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0,198 |
| 2 | Индивидуальные жилые здания | 0,074 | 0 | 0,074 | 0,155 | 0 | 0,155 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 0 | 0 | 0 | -0,079 | 0 | -0,079 |
| 6 | Всего | 0,074 | 0 | 0,074 | 0,274 | 0 | 0,274 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии 
на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства в зонах действия существующих на начало расчетного периода источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в табл. 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС (средн.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (средн.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (средн.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (средн.) | всего |
| н/у | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Всего по котельным | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Индивидуальные источники | -0,0044 | 0 | -0,0044 | -0,0121 | 0 | -0,0121 | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0057 | 0 | 0,0057 |
| – | Итого по персп., индивидуальным и проч. источникам т/э | -0,0044 | 0 | -0,0044 | -0,0121 | 0 | -0,0121 | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0057 | 0 | 0,0057 |
| – | Итого по всем источникам | 0,0334 | 0 | 0,0334 | 0,0257 | 0 | 0,0257 | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0057 | 0 | 0,0057 |

Продолжение табл. 4.3.1

| № ЕТО | Источник тепловой энергии |  | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 г. |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | Итого 2026-2035 гг. |  |  |
|  |  |  | Отоп. и вент. | ГВС (средн.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (средн.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (средн.) | всего |
| н/у | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0756 | 0 | 0,0756 |
| – | Всего по котельным |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0756 | 0 | 0,0756 |
| – | Индивидуальные источники |  | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0287 | 0 | 0,0287 | 0,0293 | 0 | 0,0293 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим ист. тепл. энергии |  | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0287 | 0 | 0,0287 | 0,0293 | 0 | 0,0293 |
| – |  | Итого по всем источникам | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0287 | 0 | 0,0287 | 0,1049 | 0 | 0,1049 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии в зонах действия существующих на начало расчетного периода источников тепловой энергии за счет нового строительства на каждом этапе приведены в табл. 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего |
| н/у | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0,099 | 0 | 0,099 | 0,099 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Всего по котельным | 0,099 | 0 | 0,099 | 0,099 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Индивидуальные источники | -0,011 | 0 | -0,011 | -0,032 | 0 | -0,032 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0,015 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим ист. тепл. энергии | -0,011 | 0 | -0,011 | -0,032 | 0 | -0,032 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0,015 |
| – | Итого по всем источникам | 0,088 | 0 | 0,088 | 0,067 | 0 | 0,067 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0,015 |

Продолжение табл. 4.3.2

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | Итого 2026-2035 гг. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего |
| н/у | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0,198 |
| – | Всего по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0,198 |
| – | Индивидуальные источники | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,074 | 0 | 0,074 | 0,076 | 0 | 0,076 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим ист. тепл. энергии | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,074 | 0 | 0,074 | 0,076 | 0 | 0,076 |
| – | Итого по всем источникам | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,074 | 0 | 0,074 | 0,274 | 0 | 0,274 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников 
тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строительства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в табл. 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 1,51 | 0 | 1,51 | 1,51 | 0 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по котельным | 1,51 | 0 | 1,51 | 1,51 | 0 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Перспективные источники теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого по всем источникам | 1,51 | 0 | 1,51 | 1,51 | 0 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение табл. 4.4.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | Итого 2026-2035 гг. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего | Отоп. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02 | 0 | 3,02 |
| 2 | Всего по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02 | 0 | 3,02 |
| 3 | Перспективные источники теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого по всем источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02 | 0 | 3,02 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах 
источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведены в 
табл. 4.5.1.

В расчетный период до 2035 года планируется увеличение тепловой нагрузки в зоне действия котельной ВЛТ.

Таблица 4.5.1. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 гг. |
| 1 | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 1,358 | 1,3958 | 1,4336 | 1,4336 | 1,4336 | 1,4336 | 1,4336 |

Фактические расходы теплоносителя 
в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя (горячей воды) в отопительный (зимний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в 
табл. 4.6.1.

В расчетный период до 2035 года планируется увеличение расхода теплоносителя в зоне действия котельной ВЛТ.

Таблица 4.6.1. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в отопительный (зимний) период

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Фактический расход теплоносителя, м3/ч | Прогнозный расчетный расход теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 г. |
| 1 | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 58,7 | 60,2 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |

Фактические расходы теплоносителя (горячей воды) в неотопительный (летний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2. Фактические и перспективные расходы теплоносителя 
в неотопительный (летний) период

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Фактический расход теплоносителя, м3/ч | Прогнозный расчетный расход теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 г. |
| 1 | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Итоговые актуализированные показатели 
спроса на тепловую энергию

Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию с указанием процентного прироста относительно уровня базового года представлены в табл. 4.7.1.

Таблица 4.7.1. Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию

| № п/п | Наименование показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 г. | Всего на 2035 год/ Прирост к уровню 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе, Гкал/ч: | 0,081 | 0,033 | 0,026 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,029 | 0,105 |
| 1.1. | прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, Гкал/ч: | 0,081 | 0,033 | 0,026 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,029 | 0,105 |
| 1.2 | прирост тепловой нагрузки на ГВС (средн.), Гкал/ч: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 0,126 | 0,045 | 0,045 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,029 | 0,135 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом и производственном фонде, Гкал/ч | 0,126 | 0,045 | 0,045 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,029 | 0,135 |
| 4 | Снижение тепловой нагрузки за счет сноса, Гкал/ч | -0,05 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 5 | Общая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 16,59 | 16,62 | 16,65 | 16,65 | 16,66 | 16,66 | 16,69 | 0,6% |
| 6 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч: | 12,78 | 12,81 | 12,84 | 12,85 | 12,85 | 12,86 | 12,89 | 0,8% |
| 7 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом и произв. фонде, Гкал/ч | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | +0,0% |
| 8 | Общее потребление тепловой энергии, тыс.Гкал | 42,51 | 42,60 | 42,67 | 42,68 | 42,70 | 42,71 | 42,79 | +0,6% |
| 8.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление и вент., тыс.Гкал | 42,51 | 42,60 | 42,67 | 42,68 | 42,70 | 42,71 | 42,79 | +0,6% |
| 8.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения 
на каждом этапе

Перспективные приросты тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в табл. 5.1.1.

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в табл. 5.1.2.

Таблица 5.1.1. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего |
| 52:1:200115 | 0,0069 | 0 | 0,0069 | 0,0069 | 0 | 0,0069 | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0057 | 0 | 0,0057 |
| Итого | 0,0069 | 0 | 0,0069 | 0,0069 | 0 | 0,0069 | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0057 | 0 | 0,0057 |

Продолжение табл. 5.1.1

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | Итого 2026-2035 гг. |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС (средн.) | всего | отопление и вентиляция | ГВС (средн.) | всего | отопление и вентиляция | ГВС (средн.) | всего |
| 52:1:200115 | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0287 | 0 | 0,0287 | 0,0596 | 0 | 0,0596 |
| Итого | 0,0057 | 0 | 0,0057 | 0,0287 | 0 | 0,0287 | 0,0596 | 0 | 0,0596 |

Таблица 5.1.2. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего | Отоп. и вентиляция | ГВС | всего |
| 52:1:200115 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0,015 |
| Итого | 0,018 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0 | 0,018 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0,015 |

Продолжение табл. 5.1.2

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | Итого 2026-2035 гг. |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| 52:1:200115 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,074 | 0 | 0,074 | 0,155 | 0 | 0,155 |
| Итого | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,074 | 0 | 0,074 | 0,155 | 0 | 0,155 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 
объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Теплоснабжающими организациями Ветлужского МО в настоящее время не получены заявки и не выданы технические условия на присоединение к тепловым сетям объектов промышленного назначения.

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, производственными потребителями не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, при увеличении объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, для существующих промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2035 г.

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Налоговый кодекс РФ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник N 13. Наружные тепловые сети" (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. N 916/пр).).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- Приложение 1 
Реестр объектов перспективного строительства

Реестр перспективных объектов строительства в городе Ветлуге на протяжении расчетного периода с указанием строительных площадей представлен в таблице П1.1.1.

Таблица П1.1.1. Реестр перспективного строительства на протяжении расчетного периода

| Кадастровый квартал | Площадка стр. | Наименование объекта | Источник теплоснабжения | Площадь объекта строительства, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2035 гг. | 2026- 2035 гг. |
| 52:1:200088 | 1 | Жилой дом блокированной застройки, ул. М.Горького, з/у 84 (кад. 52:01:0200088:1060) | котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 52:1:200088 | 2 | Жилой дом блокированной застройки, ул. М.Горького, з/у 84 (кад. 52:01:0200088:1061) | котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 52:1:200115 | – | Индивидуальное жилищное строительство | индивидуальный | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 1500 |
| Общий итог |  |  |  | 350 | 350 | 150 | 150 | 150 | 750 | 1900 |

- Приложение 2.Тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и сноса

Тепловые нагрузки перспективных объектов строительства и сноса аварийных и ветхих зданий в городе Ветлуге на протяжении расчетного периода представлены в таблице П2.1.1.

Таблица П2.1.1. Реестр перспективного строительства и сноса зданий на протяжении расчетного периода

| Кадастровый квартал | Персп. зона теплоснабж. | Наименование объекта | Источник теплоснабжения | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2029 г. | 2030- 2034 гг. | 2025- 2035 гг. |
| 52:1:200088 | 1 | Жилой дом блокированной застройки, ул. М.Горького, з/у 84 (кад. 52:01:0200088:1060) | котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0,0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0378 |
| 52:1:200088 | 2 | Жилой дом блокированной застройки, ул. М.Горького, з/у 84 (кад. 52:01:0200088:1061) | котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0 | 0,0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0378 |
| 52:1:200115 | – | Индивидуальное жилищное строительство, г. Ветлуга | твердое топливо | 0,0069 | 0,0069 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0287 | 0,0596 |
| 52:1:200086 | – | Снос, ул. Северная, д. 2 | твердое топливо | 0 | -0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0038 |
| 52:1:200090 | – | Снос, ул. М. Горького, д. 2 | твердое топливо | 0 | -0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0038 |
| 52:1:200101 | – | Снос, ул. Штурмина, д. 45 | твердое топливо | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 52:1:200101 | – | Снос, ул. Алешкова, д. 50 | твердое топливо | 0 | -0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0038 |
| 52:1:200104 | – | Снос, ул. Урицкого, д. 42 | твердое топливо | 0 | -0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0038 |
| 52:1:200105 | – | Снос, ул. Свердлова, д. 78 | твердое топливо | -0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0038 |
| 52:1:200105 | – | Снос, ул. С. Куликова, д. 82 | твердое топливо | 0 | -0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0038 |
| Общий итог |  |  |  | 0,0334 | 0,0257 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0287 | 0,1049 |

- Приложение 3 
Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

Прирост площади строительных фондов в жилом секторе в каждом расчетном элементе территориального деления на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлен в таблице П3.1.1. Прирост площади строительных фондов в общественно-деловом и производственном секторе в каждом расчетном элементе территориального деления на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлен в 
табл. П3.1.2.

Таблица П3.1.1. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов в жилом секторе

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 |
| Прирост жилищного фонда, тыс.м2 | 1,663 | 0,200 | -0,220 | 1,560 | 2,100 | 0,737 | 0,200 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,750 |
| Прирост жилищного фонда накопительным итогом, тыс.м2 | 1,663 | 1,863 | 1,643 | 3,203 | 5,303 | 6,040 | 6,240 | 6,340 | 6,490 | 6,640 | 6,790 | 7,540 |
| Прирост по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200086 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200088 | – | – | – | – | – | 1187 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200090 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200100 | – | – | – | – | – | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200101 | – | – | – | – | – | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200104 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200105 | – | – | – | – | – | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200115 | – | – | – | – | – | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |

Таблица П3.1.2. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов в общественно-деловом и производственном секторе

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 |
| Прирост площади общественно-делового и произв. фонда, тыс.м2 | 2,27 | 6,35 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.м2 | 2,27 | 8,62 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| Прирост по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200109 | – | 6438 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 4 
Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного строительства

Прирост тепловой нагрузки за счет перспективных объектов жилого строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлен в таблице П4.1.1. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективных объектов общественно-делового и производственного строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлено в таблице П4.1.2.

Таблица П4.1.1. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного жилого строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 |
| Прирост тепловой нагрузки в жилом секторе, Гкал/ч | 0,083 | 0,014 | -0,29 | 0,1 | 0,145 | 0,0806 | 0,0334 | 0,0257 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0287 |
| Прирост накопительным итогом, Гкал/ч | 0,083 | 0,097 | -0,193 | -0,093 | 0,052 | 0,1326 | 0,166 | 0,1917 | 0,1974 | 0,2031 | 0,2088 | 0,2375 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200088 | – | – | 0 | 0,1531 | 0,1531 | 0,1187 | 0,0378 | 0,0378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200115 | – | – | 0 | 0 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0287 |
| Убыль по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200086 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200090 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200101 | – | – | – | – | – | – | 0,0075 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200104 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200105 | – | – | – | – | – | – | 0,0038 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица П4.1.2. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного общественно-делового и производственного строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 |
| Прирост теп. нагрузки в обществ.-дел. и произв. фонде, Гкал/ч | 0,136 | 0,81 | 0,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост накопительным итогом, Гкал/ч | 0,136 | 0,946 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200109 | – | 0,81 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 5 
Изменение потребления тепловой энергии за счет перспективного строительства и сноса

Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективных объектов жилого строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлено в таблице П5.1.1. Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективных объектов общественно-делового и производственного строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлено в таблице П5.1.2.

Таблица П5.1.1. Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективного жилого строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 |
| Прирост потребления тепл. энергии в жилом секторе, тыс.Гкал | 0,20 | 0,04 | -0,75 | 0,26 | 0,37 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.Гкал | 0,20 | 0,24 | -0,51 | -0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,48 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200088 | – | – | – | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,099 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200115 | – | – | – | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,074 |
| Убыль по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200086 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200090 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200100 | – | – | – | – | – | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200101 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0075 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200104 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52:1:200105 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0038 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица П5.1.2. Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективного общественно-делового и производственного строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2035 |
| Прирост потребления тепл. энергии в ОДФ и произв., тыс.Гкал | 0,30 | 2,08 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.Гкал | 0,30 | 2,38 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52:1:200109 | – | 2,082 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |