Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| --- | --- |

| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 г. |  |
| --- | --- |
| Обосновывающие материалы Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |
|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А. Е. Барочкин «____»______________2025 г. |

Ветлуга, 2025 г.

Оглавление

Раздел 1. Методические основы расчетов эффективности  инвестиционных проектов	7

1.1. Общая часть	7

1.2. Предложения по источникам инвестиций,  обеспечивающим финансовые потребности	7

1.3. Внутренние источники собственных средств	7

1.3.1. Чистая прибыль	7

1.3.2. Амортизационные отчисления	8

1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств	16

1.4.1. Эмиссия обыкновенных акций	16

1.4.2. Кредитное финансирование	16

1.5. Методические основы расчетов эффективности  инвестиционных проектов	19

1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности	21

1.6.2. Анализ чувствительности проекта	22

1.7. Расчеты экономической эффективности инвестиций	23

Раздел 2. ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в  строительство, техническое перевооружение и (или)  модернизацию источников тепловой энергии  и тепловых сетей Ветлужский филиал АО «НОКК»	25

2.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов Ветлужский филиал АО «НОКК»	25

2.2. Подгруппа проектов строительства источника  тепловой энергии	33

2.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой  энергии, в том числе источников комбинированной выработки	33

2.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	34

2.5. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	34

2.6. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии,  в том числе источников комбинированной выработки	34

2.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для обеспечения перспективной тепловой нагрузки  в зоне действия ЕТО № 1	34

2.8. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для повышения эффективности функционирования системы  теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных	35

2.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том  числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	35

2.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки	35

2.11. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  расчетных гидравлических режимов	35

2.12. Подгруппа проектов перевода потребителей  с открытой системы ГВС на закрытую	35

2.13. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций	35

2.14. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций	35

2.15. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей	35

2.16. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей  при реализации программ строительства, реконструкции,  технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения ЕТО № 1	36

2.16.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	36

2.16.2. Тарифно-балансовая модель Ветлужского филиала АО «НОКК»	37

2.16.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	37

Раздел 3. Обоснование инвестиций в строительство,  техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей  ООО "Поволжье - Ресурс"	45

3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО "Поволжье - Ресурс"	45

3.2. Подгруппа проектов строительства источников  тепловой энергии	49

3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой  энергии, в том числе источников комбинированной выработки	49

3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	49

3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой  энергии, в том числе источников комбинированной выработки	49

3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для обеспечения перспективной тепловой нагрузки  в зоне действия ООО "Поволжье - Ресурс"	49

3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для повышения эффективности функционирования системы  теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных	49

3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том  числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	49

3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки	49

3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  расчетных гидравлических режимов	50

3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  с открытой системы ГВС на закрытую	50

3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций	50

3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций	50

3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  в том числе с увеличением тепловой мощности  в целях подключения новых потребителей	50

3.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей  при реализации программ строительства, реконструкции,  технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения ООО "Поволжье - Ресурс"	51

3.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.	51

3.15.2. Тарифно-балансовая модель ООО "Поволжье - Ресурс"	52

3.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	52

Раздел 4. Обоснование инвестиций в строительство,  техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей  МОУ Белышевская школа	59

4.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МОУ Белышевская школа	59

4.2. Подгруппа проектов строительства источников  тепловой энергии	63

4.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой  энергии, в том числе источников комбинированной выработки	63

4.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	63

4.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой  энергии, в том числе источников комбинированной выработки	63

4.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для обеспечения перспективной тепловой нагрузки  в зоне действия МОУ Белышевская школа	63

4.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для повышения эффективности функционирования системы  теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных	63

4.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том  числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	63

4.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки	63

4.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  расчетных гидравлических режимов	64

4.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  с открытой системы ГВС на закрытую	64

4.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций	64

4.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций	64

4.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  в том числе с увеличением тепловой мощности  в целях подключения новых потребителей	64

4.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей  при реализации программ строительства, реконструкции,  технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения МОУ Белышевская школа	65

4.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.	65

4.15.2. Тарифно-балансовая модель МОУ Белышевская школа	66

4.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	66

Раздел 5. Обоснование инвестиций в строительство,  техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей  МБУК «ЦКС» с. Турань	73

5.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МБУК «ЦКС» с. Турань	73

5.2. Подгруппа проектов строительства источников  тепловой энергии	77

5.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой  энергии, в том числе источников комбинированной выработки	77

5.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки	77

5.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой  энергии, в том числе источников комбинированной выработки	77

5.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для обеспечения перспективной тепловой нагрузки  в зоне действия МБУК «ЦКС» с. Турань	77

5.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей  для повышения эффективности функционирования системы  теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных	77

5.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том  числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	77

5.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки	77

5.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей  с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения  расчетных гидравлических режимов	78

5.11. Подгруппа проектов перевода потребителей  с открытой системы ГВС на закрытую	78

5.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций	78

5.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций	78

5.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП,  в том числе с увеличением тепловой мощности  в целях подключения новых потребителей	78

5.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей  при реализации программ строительства, реконструкции,  технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения МБУК «ЦКС» с. Турань	79

5.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели.	79

5.15.2. Тарифно-балансовая модель МБУК «ЦКС» с. Турань	80

5.15.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	80

Список использованных источников	87

- Раздел 1. Методические основы расчетов эффективности 
инвестиционных проектов

  - Общая часть

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154), «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667).

Предложения по источникам инвестиций, 
обеспечивающим финансовые потребности

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока. При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию. В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

Внутренние источники собственных средств

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

Чистая прибыль

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

•отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

•сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

•повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

Амортизационные отчисления

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы. Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии и теплоносителя для потребителей;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

7) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных настоящей статьей».

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг. Основой экономических отношений в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент является система дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг. Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения.

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения:

1) Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая и инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное жилье.

2) Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении уровня тарифа по методу RAB.

3) Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых инвестиций.

4) Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования.

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере теплоснабжения потребителей. В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных нормативных документа, регламентирующих расчет необходимой валовой выручки (НВВ) теплоснабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ:

1. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

2. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы расчета регулируемых тарифов:

«7. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию (мощность), установленными федеральным органом регулирования». Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы регулирования тарифов органами регулирования:

«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт;

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

г) производство теплоносителя;

д) передача тепловой энергии и теплоносителя;

е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

ж) подключение к системе теплоснабжения;

з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по различным регулируемым видам деятельности.

11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности.

12. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указаниями».

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 определяет основные методы ценообразования сфере теплоснабжения, к которым относятся:

«а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);

б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;

в) метод индексации установленных тарифов;

г) метод сравнения аналогов».

Необходимая валовая выручка организации при  применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на i-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

HBBi = (Р1,i + Р2,i + Hi) / - ΔHBBi     (тыс. руб)

где: Р1,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; Р2,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.; Hi – планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.; ΔHBBi – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации установленных тарифов (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на i-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний;

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям;

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний;

4) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

5) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

6) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

7) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива».

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода индексации установленных тарифов отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i-й год), определяется по формуле:

HBBiД = ОРi + НРi + РЭi + Пi + ΔРезi, (тыс. руб.),

где: ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.; НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.; РЭi – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.; Пi – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала необходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал. НВВ на i-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»):

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методическими указаниями;

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

3) норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

4) размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при переходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

5) норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инвестированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала;

6) сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (далее - Правила установления долгосрочных параметров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075;

7) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

8) показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

10) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

…..

60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i-й год), HBBiД по формуле:

HBBiД = ОРi + НРi + РЭi + ВКi + ДКi + ΔРезi, (тыс. руб.),

где: ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

РЭi – расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ВКi – возврат инвестированного капитала, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ДКi – доход на инвестированный капитал, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

Внешние (привлеченные) источники денежных средств

Эмиссия обыкновенных акций

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

•этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;

•акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению;

•проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;

•обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;

•повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;

•эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций относится:

•предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев;

•возможность потери контроля над предприятием;

•более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;

•сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;

•дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

Кредитное финансирование

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств и рассчитывается по следующей формуле:

где: DFL –эффект финансового рычага, в процентах; t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %; r – ставка процента по заемному капиталу, в %; D – заемный капитал; E – собственный капитал.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Составляющие эффекта финансового рычага представлены на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.1. Составляющие эффекта финансового рычага

Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налога на прибыль. Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:

Dif = ROA - r

Где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %;

ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %.

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным.

Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред организации. Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E): FLS = D/Е. Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: дифференциала и плеча рычага.

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы. Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при условии:

если 			ROA > i,

то			ROE > ROA

и 			ΔROE = (ROA - i) * D/E

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при этом необходимо следить за дифференциалом (ROA - i), так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков.

Методические основы расчетов эффективности 
инвестиционных проектов

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, МинФином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).

Основные принципы оценки эффективности

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников.

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

• принцип положительности и максимума эффекта;

• учет фактора времени;

• учет только предстоящих затрат и поступлений;

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России. Для формирования долгосрочных показателей используются:

- государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2018 г. N 1011/пр)

Для пятилетнего периода величины финансовых потребностей индексируются отдельно для каждого года периода в соответствии с данными табл. 1.5.1, затем суммируются.

Для формирования долгосрочных показателей используются:

- Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы (базовый вариант) в актуальной редакции (от 22.09.2023);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в табл. 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатели | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 109,3% | 105,4% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Газ природный | 110,3% | 109,6% | 109,1% | 107,0% | 107,0% | 107,0% |
| Электроэнергия | 111,6% | 115,2% | 113,0%% | 108,9% | 106,3% | 104,1% |
| Тепловая энергия | 107,9% | 109,9% | 108,7% | 107,1% | 106,1% | 104,8% |

Продолжение таблицы 1.5.1.

| Показатели | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Газ природный | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% |
| Электроэнергия | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% |
| Тепловая энергия | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% |

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет.

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности

К притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

К оттокам - производственные издержки, налоги.

Дисконтирование денежных потоков

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков платежей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег с течением времени.

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через t0. Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле:

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта. Коммерческая норма дисконта определяется по формуле:

E  = r + i = 0,055 + 0,05 = 0,105

где E - ставка дисконтирования с учетом риска;

r - обычный коэффициент дисконтирования;

i - индекс инфляции.

В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

• Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный период;

• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

• Внутренняя норма доходности IRR;

• Индекс рентабельности инвестиций PI;

• Степень устойчивости проекта;

IRR – E

• Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности;

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными сроками внесения налоговых платежей

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на момент разработки проекта законодательством Российской Федерации.

Анализ чувствительности проекта

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков.

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:

–подключенная мощность;

– тариф на тепловую энергию, мощность;

– ставка процентов по кредиту;

– норма дисконта.

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях.

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на результат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров составляют + - 15 % с шагом изменения 5%.

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

В соответствии с "Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154) определяют объем информации, содержащейся в Главе 12:

«Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212):

«161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

учет фактора времени.

162. Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с таблицей П47.2 приложения N 47 к настоящим Методическим указаниям.

164. Тарифно-балансовая модель должна быть сформирована исходя из следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации);

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы электрической энергии;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

165. Для разработки тарифно-балансовой модели должен использоваться прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

166. В показателе "Балансы тепловой мощности" должны быть учтены перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы V настоящих Методических указаний.

167. В показателе "Балансы тепловой энергии" должны быть отражены перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

168. В показателе "Топливный баланс" должна быть отражена перспективная потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

169. В показателе "Балансы теплоносителей" должна быть отражена перспективная потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

ЕТО № 1. Обоснование инвестиций в 
строительство, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию источников тепловой энергии 
и тепловых сетей Ветлужский филиал АО «НОКК»

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции
и модернизации объектов Ветлужский филиал АО «НОКК»

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Ветлужский филиал АО «НОКК» в г. Ветлуге предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 Ветлужского филиала АО «НОКК» в г. Ветлуге приведен в табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов Ветлужский филиал АО «НОКК»

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 |
| Проекты ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 2 106,39 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 2 106,39 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 463,41 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 463,41 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 179,36 | 10 502,20 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 1 786,36 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 1 786,36 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 179,36 | 10 502,20 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.001. Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.002 Реконструкция котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 |  |  | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.003. Реконструкция котельной №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.004. Реконструкция котельной № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева с заменой котлового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 2 099,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.005. Реконструкция котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.006. Реконструкция котельной № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 8 322,84 | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 70,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 70,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накоплен. итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.001. Реконструкция тепловых сетей котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко. Замена участ-ка ТС (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 273,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.002. Реконструкция тепловых сетей котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ. Замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 47,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.003. Реконструкция тепловых сетей котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода. Замена участка ТС (надземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 69,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 2.1.1

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+7 |
| Проекты ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.001. Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.002 Реконструкция котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.003. Реконструкция котельной №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.004. Реконструкция котельной № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева с заменой котлового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.005. Реконструкция котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.006. Реконструкция котельной № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накоплен. итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.001. Реконструкция тепловых сетей котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко. Замена участка ТС (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.002. Реконструкция тепловых сетей котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ. Замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.003. Реконструкция тепловых сетей котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода. Замена участка ТС (надземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подгруппа проектов строительства источника 
тепловой энергии

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой 
энергии, в том числе источников комбинированной выработки

- Оценка финансовых потребностей

В актуализированной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии для Ветлужского теплосетевого района:

- Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко с модернизацией системы отвода дымовых газов

- Реконструкция котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ с модернизацией системы отвода дымовых газов

- Реконструкция котельной №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ с модернизацией системы отвода дымовых газов

- Реконструкция котельной № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева с заменой котлового оборудования

- Реконструкция котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода с модернизацией системы отвода дымовых газов

- Реконструкция котельной № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в 
табл. 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2035 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 61,03 | 233,08 | 455,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,66 |
| Доп. оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 108,43 | 414,07 | 809,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,76 |
| стоимость материалов и СМР | тыс. руб. | 1 580,31 | 6 035,09 | 11 795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 410,46 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 1 779,54 | 6 795,95 | 13 282,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 857,58 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 36,59 | 139,75 | 273,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,47 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 1 786,36 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 941,36 |
| НДС | тыс. руб. | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827,10 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 768,46 |

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий нарастающим итогом приведена в табл. 2.3.2.

Таблица 2.3.2. Оценка финансовых потребностей

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2035 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 158,90 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС, прибыли, привлеченных средств.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по реконструкции оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей редакцией Схемы теплоснабжения, не предусмотрены.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, 
в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
в зоне действия ЕТО № 1

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 
числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

- Оценка финансовых потребностей

В актуализированной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии для Ветлужского теплосетевого района:

- Реконструкция тепловых сетей котельной № 1

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в 
табл. 2.9.1.

Таблица 2.9.1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2035 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,93 |
| Доп. оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,42 |
| стоимость материалов и СМР | тыс. руб. | 283,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,12 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 318,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,81 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,03 |
| НДС | тыс. руб. | 70,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,44 |

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий нарастающим итогом приведена в табл. 2.9.2.

Таблица 2.9.2. Оценка финансовых потребностей

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030 | 2031- 2035 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,44 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС, прибыли, привлеченных средств.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций проектов для ЕТО № 1 приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по реконструкции оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
расчетных гидравлических режимов

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов перевода потребителей 
с открытой системы ГВС на закрытую

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, 
в том числе с увеличением тепловой мощности в целях
подключения новых потребителей

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
при реализации программ строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и (или) модернизации 
систем теплоснабжения ЕТО № 1

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.5.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности Ветлужский филиал АО «НОКК» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний. Балансы тепловой энергии и топлива Ветлужский филиал АО «НОКК» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом. Балансы теплоносителя Ветлужский филиал АО «НОКК» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель Ветлужского филиала АО «НОКК»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии Ветлужский филиал АО «НОКК» и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъектов Ветлужский филиал АО «НОКК» представлены в табл. 2.16.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 2.16.2.

Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК» представлен в таблице 2.16.3.

Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

АО «НОКК» (Ветлужский филиал) разработана инвестиционная программа, позволяющая значительно улучшить технико-экономические показатели работы котельных и тепловых сетей.

Реализация запланированных мероприятий не вызовет значительного повышения тарифа потребителей в связи с запланированным привлечением заемных средств.

Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 2.16.1.

Таблица 2.16.1. Котельные Ветлужского филиала АО «НОКК»

| АО "НОКК" Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 20,13 | 22,01 | 21,44 | 20,58 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,60 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 19,53 | 21,36 | 20,80 | 19,96 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,37 | 1,50 | 1,46 | 1,40 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 18,16 | 19,86 | 19,34 | 18,57 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 18,16 | 19,86 | 19,34 | 18,57 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 220,21 | 220,21 | 220,21 | 181,60 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 4 300,92 | 4 702,80 | 4 581,20 | 3 625,46 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 4 300,92 | 4 702,80 | 4 581,20 | 3 625,46 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| уголь | тыс. тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 4300,92 | 4702,80 | 4581,20 | 3566,94 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 16 333,47 | 19 864,98 | 20 006,66 | 19 599,45 | 14 848,38 | 15 887,77 | 16 999,91 | 18 189,91 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 6 366,52 | 6 359,21 | 6 625,96 | 6 412,24 | 7 498,86 | 7 711,81 | 7 943,70 | 8 182,57 |
| сырье и материалы | тыс. руб. |  |  |  | 1 919,45 | 4,4000 | 4,58 | 4,76 | 4,95 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 024,11 | 1 046,02 | 2 582,10 | 37,76 | 2 163,90 | 2 250,46 | 2 340,47 | 2 434,09 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17 745,90 | 18 058,35 | 17 841,62 | 21 415,15 | 25 435,08 | 26 452,48 | 27 510,58 | 28 611,01 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | 1 978,18 | 1 540,85 | 1 386,77 | 1 338,00 | 1 525,01 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | ## тыс. руб. |  |  |  |  | 1 459,91 | 1 518,31 | 1 579,04 | 1 642,20 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | ## тыс. руб. | 2 222,47 | 6 291,55 | 7 213,73 | 6,64 | 9 358,90 | 9 733,26 | 10 122,59 | 10 527,49 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | ## тыс. руб. | 3 027,50 | 3 612,07 | 3 665,89 | 3 893,30 | 4 036,30 | 4 197,75 | 4 365,66 | 4 540,29 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | ## тыс. руб. |  |  |  | 50,5 | 3 168,58 | 3 295,32 | 3 472,32 | 3 753,42 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | ## тыс. руб. |  |  |  | 6,49 | -3 260,15 | -788,72 | 2 521,30 | 863,58 |
| # ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 51 243,77 | 59 082,07 | 62 647,55 | 59 524,13 | 66 255,01 | 71 649,78 | 78 198,34 | 80 274,52 |
| # Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -19,00 | -665,63 | 90,01 |  | -3 019,92 | -3 140,72 | -3 266,35 | -3 397,00 |
| # НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 51 224,77 | 58 416,44 | 62 737,56 | 59 524,13 | 63 235,09 | 68 509,06 | 74 931,99 | 76 877,52 |
| # Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 820,59 | 2 942,00 | 3 243,29 | 3 206,08 | 3 564,35 | 3 861,62 | 4 223,66 | 4 333,33 |
| # Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280,54 | 0,00 | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 |
| # Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280,54 | 0,00 | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 |
| # Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | 3 691,60 | 1 540,85 | 1 850,17 | 2 838,84 | 4 458,27 |
| # + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | -6 588,94 | 1 540,85 | -719,63 | -5 484,00 | -11 807,99 |
| # Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484,00 | 12 356,39 |
| # Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,40 |
| # Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | -6 588,94 | 1 540,85 | -719,63 | 0,00 | 0,00 |
| # Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588,94 | 0,00 | 719,63 | 0,00 | 0,00 |
| # НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 51 224,77 | 58 416,44 | 62 737,56 | 66 113,07 | 63 235,09 | 69 228,69 | 74 931,99 | 76 877,52 |
| # Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 2 820,59 | 2 942,00 | 3 243,29 | 3 560,98 | 3 564,35 | 3 902,19 | 4 223,66 | 4 333,33 |
| # Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 823,85 | 3 058,28 | 3 243,29 | 3 561,14 | 3 563,40 | 3 901,42 | 4 222,37 | 4 332,00 |
| # тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 2 794,26 | 2 850,15 | 3 243,29 | 3 243,29 | 3 561,14 | 3 565,40 | 4 200,10 | 4 242,17 |
| # тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 2 850,15 | 3 243,29 | 3 243,29 | 3 561,14 | 3 565,40 | 4 200,10 | 4 242,17 | 4 411,86 |

Продолжение таблицы 2.16.1

| АО "НОКК" Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| уголь | тыс. тут | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 19 463,20 | 20 825,63 | 22 283,42 | 23 843,26 | 25 512,29 | 27 298,15 | 28 690,10 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 8 428,63 | 8 682,09 | 8 943,18 | 9 212,13 | 9 489,17 | 9 774,55 | 10 068,52 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 5,15 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,02 | 6,26 | 6,51 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 531,46 | 2 632,72 | 2 738,02 | 2 847,54 | 2 961,45 | 3 079,90 | 3 203,10 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 29 755,45 | 30 945,66 | 32 183,49 | 33 470,83 | 34 809,66 | 36 202,05 | 37 650,13 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 037,58 | 1 883,49 | 1 729,41 | 1 575,32 | 1 421,24 | 1 267,15 | 1 113,07 |
|  |  | 1 707,89 | 1 776,20 | 1 847,25 | 1 921,14 | 1 997,99 | 2 077,91 | 2 161,02 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 10 948,59 | 11 386,53 | 11 841,99 | 12 315,67 | 12 808,30 | 13 320,63 | 13 853,46 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 4 721,90 | 4 910,78 | 5 107,21 | 5 311,50 | 5 523,96 | 5 744,91 | 5 974,71 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 4 172,16 | 4 295,94 | 4 425,66 | 4 561,54 | 4 703,84 | 4 852,81 | 5 008,72 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -286,15 | -519,34 | -861,54 | -1 363,05 | -1 929,67 | -2 050,66 | -2 092,70 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 83 485,85 | 86 825,06 | 90 243,66 | 93 701,67 | 97 304,24 | 101 573,67 | 105 636,64 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -3 532,88 | -3 674,19 | -3 821,16 | -3 974,01 | -4 132,97 | -4 298,29 | -4 470,22 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 422,50 | 89 727,67 | 93 171,27 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 871,34 | 5 057,64 | 5 251,75 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 2 037,58 | 1 883,49 | 1 729,41 | 1 575,32 | 1 421,24 | 1 267,15 | 1 113,07 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 2 037,58 | 1 883,49 | 1 729,41 | 1 575,32 | 1 421,24 | 1 267,15 | 1 113,07 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 235,64 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 253,54 | 99,46 | -54,63 | -208,71 | -362,80 | 31,52 | 1 113,07 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 208,71 | 362,80 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 477,13 | 89 936,38 | 93 534,07 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 874,42 | 5 069,41 | 5 272,20 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 505,28 | 4 685,50 | 4 872,92 | 5 067,83 | 5 270,55 | 5 481,37 | 5 700,62 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 4 411,86 | 4 588,33 | 4 771,86 | 4 962,74 | 5 161,25 | 5 367,70 | 5 582,41 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 4 588,33 | 4 771,86 | 4 962,74 | 5 161,25 | 5 367,70 | 5 582,41 | 5 805,70 |

Таблица 2.16.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК» с учетом предложений 
по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителю | тыс. Гкал | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 63 235,09 | 68 509,06 | 74 931,99 | 76 877,52 | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 422,50 | 89 727,67 | 93 171,27 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 63 235,09 | 69 228,69 | 74 931,99 | 76 877,52 | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 477,13 | 89 936,38 | 93 534,07 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 3 564,35 | 3 861,62 | 4 223,66 | 4 333,33 | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 871,34 | 5 057,64 | 5 251,75 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 3 564,35 | 3 902,19 | 4 223,66 | 4 333,33 | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 874,42 | 5 069,41 | 5 272,20 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3 563,40 | 3 901,42 | 4 222,37 | 4 332,00 | 4 505,28 | 4 685,50 | 4 872,92 | 5 067,83 | 5 270,55 | 5 481,37 | 5 700,62 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР | % | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |

Таблица 2.16.3. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК»

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды источников | тыс. Гкал | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю | тыс. Гкал | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 |

Рис. 2.16.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию в Ветлужском филиале АО «НОКК»

Обоснование инвестиций в строительство, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию 
источников тепловой энергии и тепловых сетей 
ООО "Поволжье - Ресурс"

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции
и модернизации объектов ООО "Поволжье - Ресурс"

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Поволжье - Ресурс" в г. Ветлуге предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО "Поволжье - Ресурс" в г. Ветлуге приведен в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО "Поволжье - Ресурс"

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  | 2031- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 |  |  | А+4 |  |  |  | А+9 |  |  |  |  |  |  | А+11 |
| Проекты ООО "Поволжье - Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Подгруппа проектов строительства источников 
тепловой энергии

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой 
энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой 
энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
в зоне действия ООО "Поволжье - Ресурс"

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 
числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
расчетных гидравлических режимов

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов перевода потребителей 
с открытой системы ГВС на закрытую

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, 
в том числе с увеличением тепловой мощности 
в целях подключения новых потребителей

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
при реализации программ строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и (или) модернизации 
систем теплоснабжения ООО "Поволжье - Ресурс"

Входные данные для тарифно-балансовой модели.

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.5.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ООО "Поволжье - Ресурс" приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ООО "Поволжье - Ресурс" приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ООО "Поволжье - Ресурс", и отдельно для ТСО в целом.

Балансы теплоносителя ООО "Поволжье - Ресурс" приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель ООО "Поволжье - Ресурс"

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии ООО "Поволжье - Ресурс" и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъектов ООО "Поволжье - Ресурс" представлены в табл. 3.15.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ООО "Поволжье - Ресурс" с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 3.15.2.

Баланс отпуска тепловой энергии приведен в таблице 3.15.3.

Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

ООО "Поволжье - Ресурс" не запланированы мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в связи с чем не ожидается сколько-нибудь значительных изменений величин тарифов на тепловую энергию, а так же изменений основных технико-экономических показателей.

Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 3.15.1.

Таблица 3.15.1. Котельная ООО "Поволжье - Ресурс"

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2,70 | 3,13 | 2,93 | 2,84 | 2,77 | ## 3,235 | ## 3,435 | ## 3,435 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,60 | 3,03 | 2,83 | 2,76 | 2,68 | ## 3,145 | ## 3,345 | ## 3,345 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 |
| То же в % | % | 5,77% | 4,95% | 5,30% | 5,43% | 5,61% | ## 4,77% | ## 4,48% | ## 4,48% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2,45 | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 2,53 | ## 2,995 | ## 3,195 | ## 3,195 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 2,45 | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 2,53 | ## 2,995 | ## 3,195 | ## 3,195 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 218,33 | 233,67 | 207,13 | 207,45 | 240,40 | ## 230,26 | ## 230,28 | ## 230,28 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 567,67 | 708,03 | 586,19 | 573,54 | 643,40 | ## 744,90 | ## 791,00 | ## 791,00 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 567,67 | 708,03 | 586,19 | 573,54 | 643,40 | ## 744,90 | ## 791,00 | ## 791,00 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 567,67 | 708,03 | 586,19 | 573,54 | 643,40 | ## 744,90 | ## 791,00 | ## 791,00 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 5 035,22 | 6 492,20 | 5 915,70 | 6 489,26 | 8 121,97 | 10 527,76 | 11 203,42 | 11 987,65 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 230,49 | 230,19 | 348,18 | 328,73 | 370,15 | 503,26 | 259,85 | 267,82 |
| сырье и материалы | тыс. руб. |  |  |  | 10,98 | 17,12 | 1318,18 | 1 370,91 | 1 425,74 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 1 544,85 | 307,92 | 114,66 | 250,38 | 1 878,68 | 2195,54 | 2 283,36 | 2 374,70 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 505,25 | 1 444,50 | 1 558,92 | 1 962,65 | 2 683,63 | 2 968,57 | 3 087,31 | 3 210,81 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | 627,76 | 1 073,26 | 919,94 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 1 595,11 | 1 985,44 | 3 382,51 | 824,90 | 858,06 | 892,38 | 928,08 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 128,74 | 179,93 | 415,59 | 148,51 | 206,62 | 214,93 | 223,52 | 232,46 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 691,33 | 417,00 | 264,00 | 841,80 | 1 732,00 | 1 711,55 | 1 691,01 | 1 758,65 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 914,50 | 0,00 | 421,45 | -94,76 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 10 521,05 | 12 221,51 | 12 278,57 | 14 948,05 | 13 920,57 | 20 925,60 | 22 506,47 | 23 011,09 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -1 133,56 | -819,51 | -1 133,46 | -3 007,83 | -1 257,90 | -5 226,43 | -5 435,49 | -5 652,91 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 9 387,49 | 11 402,00 | 11 145,11 | 11 940,22 | 12 662,67 | 15 699,17 | 17 070,98 | 17 358,18 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 831,63 | 3 959,03 | 4 158,62 | 4 566,57 | 5 012,93 | 5 241,79 | 5 343,03 | 5 432,92 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собств. источник финансирования | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | # 627,76 | # 1 073,26 | # 919,94 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | # 627,76 | # 1 073,26 | # 919,94 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | # 627,76 | # 1 073,26 | # 919,94 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 9 387,49 | 11 402,00 | 11 145,11 | 11 940,22 | 12 662,67 | # 15 699,17 | # 17 070,98 | # 17 358,18 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 3 831,63 | 3 959,03 | 4 158,62 | 4 566,57 | 5 012,93 | # 5 241,79 | # 5 343,03 | # 5 432,92 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 841,19 | 3 966,17 | 4 313,99 | 4 566,60 | 5 014,13 | # 5 535,60 | # 5 343,03 | # 5 432,92 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 781,12 | 3 894,59 | 4 029,80 | 4 566,60 | 4 566,60 | # 5014,13 | # 5232,8 | # 5 343,03 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 3 894,59 | 4 029,80 | 4 566,60 | 4 566,60 | 5 014,13 | # 5535,6 | # 5343,03 | # 5 432,92 |

Продолжение таблицы 3.15.1

| Показатели | Ед. изм. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| То же в % | % | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 12 826,79 | 13 724,67 | 14 685,39 | 15 713,37 | 16 813,31 | 17 990,24 | 19 249,55 | 20 597,02 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 276,05 | 284,53 | 293,27 | 302,29 | 311,58 | 321,16 | 331,04 | 341,22 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 1 482,77 | 1 542,08 | 1 603,77 | 1 667,92 | 1 734,63 | 1 804,02 | 1 876,18 | 1 951,23 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 469,68 | 2 568,47 | 2 671,21 | 2 778,06 | 2 889,18 | 3 004,75 | 3 124,94 | 3 249,94 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 339,24 | 3 472,81 | 3 611,72 | 3 756,19 | 3 906,44 | 4 062,69 | 4 225,20 | 4 394,21 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 965,20 | 1 003,81 | 1 043,96 | 1 085,72 | 1 129,15 | 1 174,32 | 1 221,29 | 1 270,14 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 241,76 | 251,43 | 261,49 | 271,95 | 282,83 | 294,14 | 305,91 | 318,14 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 1 828,99 | 1 902,15 | 1 978,24 | 2 057,37 | 2 139,66 | 2 225,25 | 2 314,26 | 2 406,83 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -474,81 | -692,07 | -950,96 | -1 255,16 | -1 608,36 | -2 168,10 | -2 785,40 | -3 465,14 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 23 722,30 | 24 671,18 | 25 658,06 | 26 684,35 | 27 751,74 | 28 861,79 | 30 016,29 | 31 216,91 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -5 879,02 | -6 114,18 | -6 358,75 | -6 613,10 | -6 877,63 | -7 152,73 | -7 438,84 | -7 736,39 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 17 843,28 | 18 556,99 | 19 299,31 | 20 071,25 | 20 874,11 | 21 709,06 | 22 577,45 | 23 480,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собст. источник финансирования | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 12 197,34 | 12 810,64 | 13 270,61 | 13 577,25 | 13 730,57 | 13 883,90 | 14 037,22 | 14 190,54 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники фин-вания) | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 17 843,28 | 18 556,99 | 19 299,31 | 20 071,25 | 20 874,11 | 21 709,06 | 22 577,45 | 23 480,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Тариф на реал-ю ТЭ с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 5 432,92 | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |

Таблица 3.15.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ООО "Поволжье - Ресурс" с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | ## 3,00 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | ## 15 699,17 | ## 17 070,98 | ## 17 358,18 | ## 17 843,28 | ## 18 556,99 | ## 19 299,31 | ## 20 071,25 | ## 20 874,11 | ## 21 709,06 | ## 22 577,45 | ## 23 480,52 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | ## 15 699,17 | ## 17 070,98 | ## 17 358,18 | ## 17 843,28 | ## 18 556,99 | ## 19 299,31 | ## 20 071,25 | ## 20 874,11 | ## 21 709,06 | ## 22 577,45 | ## 23 480,52 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | # 5 241,79 | # 5 343,03 | # 5 432,92 | # 5 584,75 | # 5 808,14 | # 6 040,47 | # 6 282,08 | # 6 533,37 | # 6 794,70 | # 7 066,49 | # 7 349,15 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 5 241,79 | 5 343,03 | 5 432,92 | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 5 535,60 | 5 343,03 | 5 432,92 | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР | % | -5,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 3.15.3. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Поволжье - Ресурс»

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | ## 3,235 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды источников | тыс. Гкал | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | ## 3,145 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 |
| Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю | тыс. Гкал | ## 2,995 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 |

Рис. 3.15.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию для ООО «Поволжье - Ресурс»

Обоснование инвестиций в строительство, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию 
источников тепловой энергии и тепловых сетей 
МОУ Белышевская школа

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции
и модернизации объектов МОУ Белышевская школа

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МОУ Белышевская школа в г. Ветлуге предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МОУ Белышевская школа в г. Ветлуге приведен в табл. 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МОУ Белышевская школа

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  | 2031- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 |  |  | А+4 |  |  |  | А+8 |  |  |  |  |  |  | А+10 |
| Проекты МОУ Белышевская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Подгруппа проектов строительства источников 
тепловой энергии

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой 
энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой 
энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
в зоне действия МОУ Белышевская школа

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 
числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
расчетных гидравлических режимов

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов перевода потребителей 
с открытой системы ГВС на закрытую

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, 
в том числе с увеличением тепловой мощности 
в целях подключения новых потребителей

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
при реализации программ строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и (или) модернизации 
систем теплоснабжения МОУ Белышевская школа

Входные данные для тарифно-балансовой модели.

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.5.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности МОУ Белышевская школа приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива МОУ Белышевская школа приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности МОУ Белышевская школа, и отдельно для ТСО в целом.

Балансы теплоносителя МОУ Белышевская школа приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель МОУ Белышевская школа

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии МОУ Белышевская школа и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъектов МОУ Белышевская школа представлены в табл. 4.15.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МОУ Белышевская школа с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 4.15.2.

Баланс отпуска тепловой энергии приведен в таблице 4.15.3.

Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

МОУ Белышевская школа не запланированы мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в связи с чем не ожидается сколько-нибудь значительных изменений величин тарифов на тепловую энергию, а так же изменений основных технико-экономических показателей.

Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 4.15.1.

Таблица 4.15.1. Котельная МОУ Белышевская школа

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 4 118,73 | 4 577,80 | 4 738,03 | 5 069,69 | 5 424,57 | 5 804,29 | 6 210,59 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 574,10 | 506,14 | 770,60 | 200,52 | 206,54 | 212,73 | 219,11 |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования | тыс. руб. | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 141,95 | 0,00 | 25,3 | 26,31 | 27,36 | 28,46 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 790,40 | 2 923,51 | 3 405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 3 502,70 | 3 642,81 | 3 788,52 | 3 940,06 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 116,60 | 104,94 | 93,28 | 81,62 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 396,2 | 412,05 | 428,53 | 445,67 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 069,69 | -5 696,25 | -6 083,31 | -6 495,35 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 6 894,93 | 8 245,20 | 9 028,93 | 4 241,32 | 4 120,96 | 4 271,40 | 4 430,16 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -2 773,42 | -444,74 | -3 726,79 | -3 611,42 | -3 755,88 | -3 906,11 | -4 062,36 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 4 121,51 | 7 800,46 | 5 302,14 | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 205,62 | 8 571,94 | 5 826,52 | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 116,60 | 104,94 | 93,28 | 81,62 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 116,60 | 104,94 | 93,28 | 81,62 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 4 121,51 | 7 800,46 | 5 302,14 | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 4 205,62 | 8 571,94 | 5 826,52 | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |

Продолжение таблицы 4.15.1

| Показатели | Ед. изм. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 6 645,33 | 7 110,50 | 7 608,24 | 8 140,81 | 8 710,67 | 9 320,42 | 9 972,84 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 225,69 | 232,46 | 239,43 | 246,61 | 254,01 | 261,63 | 269,48 |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 29,60 | 30,78 | 32,01 | 33,29 | 34,62 | 36,01 | 37,45 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 097,66 | 4 261,57 | 4 432,03 | 4 609,31 | 4 793,69 | 4 985,43 | 5 184,85 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 463,50 | 482,04 | 501,32 | 521,37 | 542,23 | 563,92 | 586,47 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -6 936,88 | -7 396,54 | -7 888,93 | -8 416,35 | -8 981,24 | -9 586,20 | -10 234,06 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 4 606,51 | 4 790,77 | 4 982,40 | 5 181,70 | 5 388,96 | 5 604,52 | 5 828,70 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -4 224,85 | -4 393,84 | -4 569,60 | -4 752,38 | -4 942,48 | -5 140,18 | -5 345,78 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |

Таблица 4.15.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МОУ Белышевская школа с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР | % | 88,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 4.15.3. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности МОУ Белышевская школа

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Рис. 4.15.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию для МОУ Белышевская школа

Обоснование инвестиций в строительство, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию 
источников тепловой энергии и тепловых сетей 
МБУК «ЦКС» с. Турань

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции
и модернизации объектов МБУК «ЦКС» с. Турань

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МБУК «ЦКС» с. Турань в г. Ветлуге предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизация;

- прибыль;

- прочие собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МБУК «ЦКС» с. Турань приведен в табл. 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов МБУК «ЦКС» с. Турань

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 |  |  | А+4 | А+8 | А+10 |
| Проекты МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |

Подгруппа проектов строительства источников 
тепловой энергии

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой 
энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой 
энергии, в том числе источников комбинированной выработки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
в зоне действия МБУК «ЦКС» с. Турань

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 
числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей 
с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 
расчетных гидравлических режимов

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов перевода потребителей 
с открытой системы ГВС на закрытую

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, 
в том числе с увеличением тепловой мощности 
в целях подключения новых потребителей

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей 
при реализации программ строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и (или) модернизации 
систем теплоснабжения МБУК «ЦКС» с. Турань

Входные данные для тарифно-балансовой модели.

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.5.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань, и отдельно для ТСО в целом.

Балансы теплоносителя МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель МБУК «ЦКС» с. Турань

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии МБУК «ЦКС» с. Турань и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъектов МБУК «ЦКС» с. Турань представлены в табл. 5.15.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 5.15.2.

Баланс отпуска тепловой энергии приведен в таблице 5.15.3.

Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

МБУК «ЦКС» с. Турань не запланированы мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в связи с чем не ожидается сколько-нибудь значительных изменений величин тарифов на тепловую энергию, а так же изменений основных технико-экономических показателей.

Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 5.15.1.

Таблица 5.15.1. Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,44 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 142,41 | 1 087,85 | 1 227,80 | 1 313,75 | 1 405,71 | 1 504,11 | 1 609,40 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 349,55 | 349,82 | 349,82 | 85,45 | 223,02 | 229,71 | 236,60 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 6,10 | 6,19 | 6,19 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 243,43 | 2 118,42 | 2 118,42 | 355,59 | 369,81 | 384,61 | 399,99 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 214,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,04 | 458,68 | 477,03 | 496,11 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 9,09 | -5,05 | 14,09 | -1 761,22 | -1 617,49 | -1 719,10 | -1 830,69 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 2 047,56 | 3 557,23 | 3 716,32 | 441,04 | 846,42 | 883,31 | 918,64 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -1 397,31 | -3 012,27 | -3 152,22 | -110,34 | -114,75 | -119,34 | -124,12 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 650,25 | 544,96 | 564,10 | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 709,39 | 2 868,21 | 2 968,97 | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 650,25 | 544,96 | 564,10 | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 2 709,39 | 2 868,21 | 2 968,97 | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 709,39 | 2 868,21 | 2 968,97 | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 2530,71 | 2868,21 | 2868,21 | 2 968,97 | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 2868,21 | 2868,21 | 2 968,97 | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |

Продолжение таблицы 5.15.1

| Показатели | Ед. изм. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 722,05 | 1 842,60 | 1 971,58 | 2 109,59 | 2 257,26 | 2 415,27 | 2 584,34 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 243,70 | 251,01 | 258,54 | 266,29 | 274,28 | 282,51 | 290,99 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 7,53 | 7,83 | 8,15 | 8,47 | 8,81 | 9,16 | 9,53 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 415,99 | 432,63 | 449,93 | 467,93 | 486,65 | 506,12 | 526,36 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 515,95 | 536,59 | 558,06 | 580,38 | 603,59 | 627,74 | 652,85 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -1 949,84 | -2 077,05 | -2 212,90 | -2 357,98 | -2 512,93 | -2 678,42 | -2 855,19 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 955,39 | 993,61 | 1 033,35 | 1 074,68 | 1 117,67 | 1 162,38 | 1 208,87 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -129,08 | -134,25 | -139,62 | -145,20 | -151,01 | -157,05 | -163,33 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |

Таблица 5.15.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Отпуск тепловой энергии потребителю | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР | % | -53,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 5.15.3. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Рис. 5.15.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию для МБУК «ЦКС» с. Турань

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Налоговый кодекс РФ.

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом № 565/667 Минэнерго и Минрегион России 29.12.2012 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник N 13. Наружные тепловые сети" (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. N 916/пр).

- Свод правил 131.13330.2018 «Строительная климатология». Москва, 2018 г.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».